低噪音行星齿轮减速器Low Noise Planetary Gearbox

56JXL300K

Φ56斜齿低噪音行星减速器,允许转矩范围:3N.m〜30N.rn

56mm Helical Teeth Low Noise Planetary Gearbox,

Permissible Load Range: 3N.m〜30N.m

| 内齿圈材料 Housing material | 金属 Meta"塑料斜齿Plastic helical |
| --- | --- |
| 输出轴轴承形式 Bearing at output | 滚动轴承Ball bearings |
| 最大允许径向负载（离法兰12mm处） Max. Radial load（12mm from flange） | ≤200N |
| 最大允许轴向负载Max. shaft axial load | ≤100N |
| 径向间隙（测量点尽量接近法为 Radial play of shaft （near to flange） | ≤0.04mm |
| 轴向间隙 Axial play of shaft | ≤0.3 mm |
| 背隙（无负载时）Backlash at no-load | ≤1.5° |
| 输出轴最大承受压入力 Shaft press fit force, max | ≤300N |

•外形尺寸Dimensions

•减速比参数 Gear Ratio Parameter

| 减速比Gear Ratio |  | LR.寸(mm) Dimension |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 轴齿、起步结构 | 组合起步结构 |
| —级Stage1 | 4.2 ~9 | 47 | 64 |
| 二级 Stage2 | 15 ~38 | 59 | 72 |
| 三级Stage3 | 54 ~ 163 | 78 | 91 |
| 四级Stage4 | 196 ~ 691 | 90 | 103 |

| 参数 Parameter |  | —级 Stagel | 二级 Stage2 | 三级Stage3 | 四级Stage4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传动效率 | Transmission efficiency | 90% | 81% | 73% | 66% |
| 额定允许扭矩 | Rated tolerance torque | 3N.m | 12N.m | 20N.m | 30N.m |
| 瞬间允许扭矩 | Max momentary tolerance torque | 3倍额定扭矩 Three times of the rated torque |  |  |  |
| 工作温度 | Operating temperature | -10℃~ +80℃ |  |  |  |
| 使用相对湿度 | Operating ambient humidity | 20%~85%RH |  |  |  |
| 推荐输入转速 | Recommend input speed | ≤4000rpm |  |  |  |
| 输入与输出转向 | Input and output direction | 同向 Same direction |  |  |  |

• 电机配合方案 Motor matching scheme

轴齿轮结构

Shaft gear structure

起步齿轮结构

Starting gear structure

| 模数 Module | 齿数 No.of teeth | —级 Stagel | 二级 Stage2 | 三级 Stages | 四级 Stage4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.8 | 15 | 4.2 | 15 | 54 | 196 |
|  |  |  |  | 76 |  |
|  | 12 | 5 | 18 | 65 | 233 |
|  |  |  |  | 90 | 275 |
|  |  |  |  |  | 325 |
|  |  |  |  |  | 383 |
|  | 6 | 9 | 32 | 117 | 420 |
|  |  |  | 38 | 138 | 502 |
|  |  |  |  | 163 | 285 |
|  |  |  |  |  | 691 |

—B4—